FoldaRap // fiche technique

Machine
Type : RepRap – replicating rapid prototype (construite en partie avec des pièces imprimées en 3D)
Technique : dépôt de fil chaud (FFF – fused filament fabrication)
Nombre de pièces imprimées : 29
Structure : profilés aluminium + pièces imprimées + pièces découpées au laser
Format : imprimante 3D en kit
Matériaux d’impression : thermoplastiques (PLA ; PVA ; LayWood ; LayBrick ; ABS ; nylon ; polycarbonate)

Particularités
Pliable, transportable

Dimensions
Imprimante 3D (sans bobine) : H = 350 mm | L = 335 mm | P = 340 mm
Imprimante 3D (avec bobine) : H = 350 mm | L = 345 mm | P = 340 mm
Imprimante 3D (repliée) : H = 390 mm | L = 335 mm | P = 98 mm
Volume d’impression : H = 140 mm | L = 140 mm | P = 140 mm
Poids : 3.50 kg

Paramètres d’impression
Filament : Ø 1.75 mm
Buse : Ø 0.3 ou 0.5 mm
Vitesse : haute = 200 mm / sec. | moyenne = 100 mm / sec. | basse = 50 mm / sec.
Précision (positionnement) : XY = 0.0125 mm | Z = 0.00025 mm
Résolution (objet) : +/- 0.05 mm
Épaisseur de couche : haute = 0.252 mm | moyenne = 0.200 mm | basse = 0.100 mm

Températures de chauffe
Plateau : ≤ 110 °C
Tête : ≤ 300 °C

Électronique
Alimentation : 110-220 V
Consommation : 110 W
Carte électronique : Minitronics
Connectique : USB ou carte SD avec add-on

Système
Logiciels : Slic3r, Pronterface, Repetier, Cura
Compatibilité : Windows, Mac, Linux

Accessoires
1 câble d’alimentation ; 1 câble USB ; 3 clés hexagonales ; 1 pince brucelles ; des serre-câbles ; 1 support pour bobine ; 1 rouleau de Kapton

Assemblage (kit)
Durée : 12-14 heures

Plus d’informations sur notre site internet : 
http://openedge.cc/fr/